PH+Pool Жидкость pH минус

Химия для бассейнов РН+пул РН-пул (минус)жидкий

Жидкое средство для снижения уровня рН в воде бассейнов. Раствор содержит кислотосодержащие вещества, специально стабилизированные антикоррозийными добавками.

- Высокая плотность раствора

- Растворяется быстро и не пенится

- Экономичный

Регулятор кислотности РН-пул жидкий является одним из основных препаратов, используемых для обработки воды в бассейнах, в которых установлены автоматические станции дозирования.

Инструкция по применению

РН-пул(минус) жидкий.

Если вода в бассейне имеет высокий уровень рН (выше чем 7,5), то Вам необходим препарат РН-пул жидкий. Дезинфекция воды в плавательном бассейне предполагает значение рН 7,0-7,4, если уровень РН выше, значительно сокращается активность дезинфицирующих средств и коагулянтов, появляется раздражение слизистых оболочек человека и выпадение известковых отложений. Препарат представляет собой жидкость.

РН-пул жидкий – отличает высокая плотность раствора и удобство использования, препарат не нужно разбавлять, а сразу можно использовать по назначению.

Способ применения: Если у Вас нет автоматической станции дозации  и Вы выбрали этот препарат для понижения уровня рН в бассейне.Добавляйте  РН-пул(минус)жидкий по периметру бассейна ,включите фильтровальную установку для полного перемешивания.

Не выливайте весь препарат перед всасывающими форсунками или скиммером, концентрированный препарат может повредить Вашу систему фильтрации.

Не добавляйте препарат в бассейн, когда в нем купаются люди.

После добавления препарата необходим технический перерыв – 30 минут. В это время купание запрещено!

Дозирование: Для понижения уровня РН на 0,1 – необходимо добавить препарат РН-пул (минус) жидкий, из расчета 500 мл  средства на 10 м3 воды. Жесткая вода требует большей дозы или более частых коррекций уровня РН.

Состав: Водный раствор гидросульфата натрия, антикоррозийные добавки.

Меры безопасности: Не смешивайте препарат с другими химическими средствами. Препарат является раздражителем – есть риск повреждения слизистых оболочек человека. Не глотать, не вдыхать, работать с препаратом в защитных перчатках и очках, в хорошо проветренном помещении.

Беречь от детей!

При попадании в глаза промыть большим количеством воды или 0,5 % раствором карбоната натрия, обратиться к врачу. При проглатывании выпить много воды, немедленно обратиться к врачу. При попадании в дыхательные пути обратиться к врачу. При попадании на кожу – промыть большим количеством воды, при раздражении кожи обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, проветриваемом помещении. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не хранить рядом с продуктами питания и предметами быта. Исключать контакты с кислотами и хлорсодержащими веществами. Срок хранения 1 год.

Препарат расфасован в канистры.