РН+pool Chlorine – 90MT (MultiTab) 20 gr

Химия для бассейнов РН+пул Хлор-90МТ таблетки 20 гр.

Универсальные двадцатиграммовые таблетки для комплексного ухода за водой бассейна. Эффективный многофункциональный препарат, предназначен для длительной регулярной обработки.

- Длительная дезинфекция

- Осветление мутной воды

- Уничтожает водоросли

- Удобство в использовании

Хлор- 90МТ – уникальный препарат с высоким содержанием хлора и сульфатов металлов, для более простого обслуживания бассейна.

Инструкция по применению:

Хлор-90МТ

Препарат Хлор-90МТ – универсальный препарат на основе  хлора для обработки воды в бассейне. Препарат содержит активный хлор и средство для борьбы с водорослями (Альгицит)  и коагулянт (средство  против мутности воды). Стабилизированный органический состав Хлор-90 МТ медленно растворяется в воде и предназначен для длительной регулярной обработки. Препарат  поставляется в виде таблеток по 20гр. Препарат предназначен для поддержания качества воды в бассейне, не пригоден для первичной (ударной) обработки воды.

Преимущество препарата – более упрощенный уход за водой в бассейне. Нет необходимости добавлять  дезинфицирующее средство, средство для борьбы с водорослями и коагулирующие средства для поддержания прозрачности воды. Достаточно использовать один комбинированный состав.

Дозирование: Добавлять препарат в воду необходимо после того как вода прошла первичную обработку препаратом Хлор-60 -ударный(Хлор-60Т-ударный) и Альгицитом. Если вода в бассейне непрозрачная – проведите очистку воды коагулянтом. После того, как вода имеет достаточную прозрачность, необходимый уровень содержания активного хлора и альгицита можно использовать препарат Хлор – 90 МТ.

Необходимо добавлять в препарат скиммерную корзину, хлоратор или плавающий дозатор. Из расчета 10 таблетока(20гр.) на 15м3 воды. Одной закладки препарата хватает на 8-14 дней. После растворения препарата необходимо произвести закладку новой порции препарата.

Приведенные дозировки и интенсивность  использования препарата является рекомендательной. Каждый бассейн индивидуален по качеству воды, фильтрованному оборудованию, нагрузке на бассейн, температурному режиму и т.д. – поэтому приведенные дозы так и уменьшены.

Состав: Хлоропроизводные изоционуровой кислоты., сульфаты  металлов.

Меры безопасности:

Нельзя бросать препарат прямо в бассейн! Будьте осторожны с дозировкой препарата в пленочных бассейнах. Не смешивайте препарат с другими химическими средствами, при контакте с кислотами выделяется ядовитый газ.

Добавляйте сухой препарат в воду, а не заливайте сухой препарат водой. Берегите от детей! При попадании в глаза промыть водой в течении 10-15 минут, обратиться к врачу. При проглатывании выпить много воды, рвоту не вызывать, немедленно обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре в сухом, проветриваемом месте. Избегать попадания солнечных лучей.

Срок хранения – 1 год.

Препарат расфасован в ведра.