Хлор-70 гранулы

Описание

Универсальный препарат для шоковой и регулярной дезинфекции воды в бассейне.  Содержание активного хлора – 70%. Препарат представляет собой гранулы белого цвета. Упакован в ведра.

Назначение

Универсальный препарат «Хлор-70 гранулы» применяется для шоковой и постоянной дезинфекции воды в бассейне. Уничтожает бактерии, водоросли, грибок. Не вызывает чрезмерной стабилизации воды. Идеально подходит для закрытых бассейнов, может использоваться на открытом воздухе.

Инструкция по применению

Препарат используется только в виде раствора.

Внимание! Неправильное приготовление раствора: лить воду на сухие гранулы.

Правильное приготовление раствора: насыпать гранулы в воду!

Последовательность действий:

- Подготовьте раствор согласно дозировке

- Убедитесь, что гранулы полностью растворились

- Равномерно распределите раствор по периметру бассейна

- Включите фильтр для перемешивания воды

- Необходим перерыв в использовании бассейна: не менее 8 часов после ударной обработки, не менее 4 часов – после регулярной.

- После обработки параметры воды должны быть следующими: pH 7,0-7,4, уровень активного хлора 0,3-0,6 мг, но не выше 2 мг.

- Постоянную обработку повторяйте каждые 2-3 дня.

Дозировка

Ударная дезинфекция: 70 г на 10 м3 воды

Регулярная дезинфекция: 20-30 г на 10 м3 воды

Хранение и меры безопасности

Хранить в плотно закрытой таре при t° 0-25 градусов, не допускать попадания влаги. Препарат токсичен: при использовании надевайте защитные перчатки. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не допускать контакта с кислотами.

Срок хранения: 3 года.

Состав

Гипохлорит кальция. 70% активного хлора.

Преимущества

- Эффективная дезинфекция воды в бассейне

- Не вызывает сверх стабилизации воды

- Предотвращает цветение воды

- Универсальное использование для текущей и шоковой обработки

- Без резкого запаха

- Быстрое растворение

- Очищен от пыли.