ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БАССЕЙНА

ВАЖНО: ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

(а)	Внимательно прочитайте и следуйте всем указанным инструкциям. Пожалуйста, сохраните
данную информацию, чтобы при необходимости можно было к ней обратиться.

(б)	ВНИМАНИЕ! Внимательно следуйте инструкциям и рекомендациям по сборке бассейна.

(в)	ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать только под наблюдением взрослых. Запрещено
оставлять детей без присмотра у воды или рядом с ней даже на короткий период времени.

(г)	ВНИМАНИЕ! Перед установкой бассейна убедитесь, что в данном месте нет режущих и колющих
предметов.

(д)	ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации бассейна, необходимо проверить рабочее
состояние насосов и надежность комплектующих для обеспечения устойчивости и надлежащей
работы бассейна.

(е)	Данный товар не предназначен для использования в воде.

(ж)	ВНИМАНИЕ! Беречь от детей младше 36 месяцев во избежание удушья от мелких деталей,
входящих в комплект.

(з)	Упаковочный материал не является игрушкой. Перед тем как дать игрушку ребенку,
пожалуйста, удалите упаковочные материалы (проволоку, этикетки, проч.).

(и)	Запрещено нырять и прыгать в бассейн. В случае несоблюдения данных правил могут иметь
место случаи серьезных трав, паралича и даже смерти.

(к) Бассейн должен находиться в хорошо освещаемом месте. Это необходимо для того, чтобы плавающие могли видеть дно бассейна.

(л) Не рекомендуется поднимать или передвигать бассейн, когда он наполнен водой, это может вызвать повреждение бассейна.

(м) В целях соблюдения чистоты, регулярно добавляйте в бассейн свежую воду, (н) Наполняйте бассейн до уровня специальной отметки

(о) Обратите внимание: в качестве дополнительной предосторожности, необходимо проверять бассейн на наличие повреждений и его изношенности.

(п) Перед хранением необходимо спустить воду, затем вымыть и высушить бассейн.

(р) Если в комплект вашего бассейна входит насос, то посмотрите инструкцию по сборке насоса

(с) Внимание. Для предотвращения риска получения повреждений, дети должны находиться в

бассейне под наблюдением взрослых. Не разрешайте детям купаться, если поблизости нет взрослого.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БАССЕЙНА

(а)	Для установки бассейна выбирайте ровные поверхности. Уберите с поверхности земли все
острые предметы и мусор. Если есть возможность, установите бассейн на таком участке, где есть
прямые солнечные лучи, это поможет быстрее подогреть воду в бассейне. Не располагайте
бассейн в местах под электропроводами, деревьями или ближе, чем 5 метров от дома либо
других строений. Кроме того, проверьте, не проходят ли под местом, которое было выбрано для
установки бассейна, линии электропередачи, телефонные линии, газопровод и проч.

(б)	После выбора подходящего и безопасного места для установки бассейна, необходимо
произвести его сборку согласно прописанным инструкциям.

(в)	Бассейн должен собираться взрослыми.

(г)	Аккуратно достаньте бассейн из упаковки и растяните его на поверхности земли. Правильно
разместите бассейн. Не дергайте его, поскольку это может привезти к растяжкам и прочим
повреждениям (трещинам, разрывам, проч.).

(д)	Аккуратно разверните бассейн, расстилая его дно и расправляя мягче. ПОДСКАЗКА:
устанавливать бассейн будет гораздо проще, если Вы дадите полежать ему под прямыми
солнечными лучами около двух часов до начала монтажа бассейна. Таким образом, Вы сможет
избежать помятостей, т.к. материал, из которого сделан бассейн, будет более гибким, что позволит Вам без труда растягивать его для получения необходимой формы.

(е)	Достаньте металлические трубы и тройники для сбора каркаса бассейна. Короткие трубы
большого диаметра с парой отверстий на обоих концах - это горизонтальные балки (91). Длинные
трубы меньшего диаметра с пружинным фиксатором (95) на одном конце - это вертикальная
подпора (94). Возьмите горизонтальные балки (91) и вставьте их в карманы, которые выстрочены
вдоль верхнего края стенки бассейна. Поверните его в кармане так, чтобы отверстия были наверху,
а низ трубы торчал из каждого конца карманов. Возьмите один конец трубы и вставьте его в
тройник так, чтобы отверстия тройника совпали с отверстиями горизонтальной балки. На данном
этапе НЕ использовать крепежные болты (93). Данную процедуру провести по периметру всего
бассейна (см. РИС. 1).

(ж)	Когда дойдете до последнего соединения, установите последний тройник на конце одной из
балок. Поднимите концы двух последних балок так, чтобы их можно было вставить в тройник.
Затем, установите балки под углом и вставьте поочередно в тройник, затем опустите их (см. РИС.2).
РИС.3

Теперь Вам понадобится два человека. Начинайте устанавливать крепежные болты (93) вместе с уплотнительными кольцами (97) в отверстия с лицевой стороны тройника. Болт должен полностью пройти через тройник (см. РИС.3).

(з)	После сборки верхней части каркаса, возьмите вертикальные подпоры (94). Для этого,
необходимо предварительно установить крепежные болты сверху вертикальных подпор. Сначала
вставьте, как указано на РИС.4, подпору в пояс, который идет по центру бассейна. Теперь, чтобы
соединить их в единый верхний каркас, задвиньте кнопки при вводе подпор в тройник.
Прокрутите опору в тройнике до тех пор, пока кнопки не встанут в отверстия на свои места. Затем,
возьмите одну из насадок опоры (96) и вставьте конец вертикальной опоры до упора.

(и)	Обойдите собранную конструкцию по периметру и проверьте, все ли тройники, опоры и балки
правильно соединены. Кроме того, убедитесь, все ли крепежные болты надежно закреплены.
Возьмитесь снизу за вертикальные подпоры и нерезкими движениями переверните конструкцию,
чтобы можно было видеть, находятся ли данные подпоры в вертикальном и перпендикулярном
положении по отношению к верхнему кольцу каркаса.

(к) После этого начните заполнение бассейна водой. После заполнения бассейна водой высотой 2-3 см., остановите залив воды и разгладьте все неровности на дне бассейна.

(л)Бассейн с фильтрующей системой разработан для устранения грязи и других частиц, которые могут попасть в воду. Однако, для сохранения чистоты воды в бассейне необходимо использовать химические препараты.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ И ХРАНЕНИЮ БАССЕЙНА

(а)	Температура хранения должна быть не ниже 5С.

(б)	Все части необходимо промыть в слабом мыльном растворе и промыть под проточной
водой. ЗАПРЕЩЕНО использовать химические средства или горячую воду.

(в)	Убедитесь, что все комплектующие высушены перед началом хранения во избежание
образования плесени.

(г)	Комплектующие необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении при
температуре от 5С до 40С.

(д)	Необходимо точно следовать инструкциям по сборке, чтобы без проблем повторно
собрать бассейн в следующем сезоне. Место для установки бассейна должно быть расчищено
и выровнено. (е)	чтобы осушить бассейн, установите спускной клапан на внешней стороне бассейна и

уберите задвижку. Подключите поливочный шланг к спускному клапану. Отведите шланг туда,

куда хотите слить воду. После чего, можно убрать сливную задвижку.

(ж)	После слива достаточного количества воды с помощью поливочного шланга, откройте

воздушный клапан и спустите компрессионное кольцо. Затем, очень осторожно, опустите

стенки бассейна, чтобы вышла оставшаяся вода.

(з)	в процессе чистки бассейна удалите оставшуюся воду, высушите бассейн с помощью сухой

мягкой ткани. Закройте спускной клапан и закройте задвижку.

(и)	Защитные покрывала, настилы, лестницы и проч. принадлежности также должны быть вымыты и высушены перед хранением.