INTEX® ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хлорогенератора

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и использованием данного аппарата внимательно прочитайте правила и следуйте им.

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ

ВНИМАНИЕ

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОТКЛЮЧЕНИЙ И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ. - Чтобы уменьшить риск получения травм, не позволяйте детям использовать данный аппарат. Дети, а также люди с психическими и физическими отклонениями должны всегда находиться под присмотром. - Существует риск получения электрошока. Подключайте аппарат только к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным прерывателем цепи (ЗПЦ) или устройством защитного отключения (УЗО). Если вы не уверены в том, защищена ли розетка ЗПЦ/УЗО, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика. Не используйте портативное устройство защитного отключения. - Не закапывайте шнур питания в землю. Расположите шнур там, где его не смогут повредить газонокосилкой, машинкой для стрижки изгороди или другим садовым оборудованием. - Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другим специалистом. - Чтобы уменьшить риск электрошока, не используйте удлинители, переходники или адаптеры для подключения шнура к розетке; используйте только стационарно расположенный источник электропитания. - Установка аппарата должна осуществляться только взрослыми. - Нельзя включать или выключать данный аппарат, если вы находитесь в воде или если у вас мокрые руки. - Не устанавливайте аппарат рядом с бассейном, чтобы дети не влезали на него, забираясь в бассейн. - Не допускайте детей к данному аппарату и шнурам питания. - Не пользуйтесь данным аппаратом, когда в бассейне находятся люди. - Не забудьте отключить питание аппарата перед тем, как убрать его, перед чисткой бассейна или сервисным обслуживанием. - Хлорогенератор можно использовать только со сборно-разборными бассейнами. Не использовать со стационарными бассейнами. - Устанавливайте хлорогенератор не менее чем на 2 м от бассейна. - Размещайте розетку данного аппарата не менее чем в 3,5 м от бассейна. - После установки аппарата доступ к розетке должен быть свободным. - Данный аппарат не предназначен для детей или лиц с физическими или психическими отклонениями. Они могут пользоваться аппаратом только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность. - Не позволяйте детям играть с данным аппаратом. - Данный аппарат должен использоваться строго по назначению. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ АППАРАТА, ПОЛУЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОШОКА ИЛИ К ДРУГИМ СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

Количество соли и объем воды в бассейне

Используйте только соль хлорид натрия

Используйте только соль хлорид натрия (NaCl) не менее чем 99,8% чистоты. Также можно применять растворимые гранулы соли (сжатую форму выварочной соли), но такая соль будет дольше растворяться. Не используйте йодированную и желтую (желтый цианид соды) соль. Соль добавляется в воду бассейна, и электролитическая ячейка из нее производит хлор. Чем чище соль, тем лучше действие электролитической ячейки.

Оптимальный уровень соли

Идеальный уровень соли в воде бассейна колеблется между 2500-3500 частиц на миллион с оптимальным показателем 3000 частиц на миллион.

Слишком низкий уровень соли снизит эффективность действия аппарата. Слишком высокий уровень соли может повредить блок энергоснабжения и вызвать коррозию металлических креплений и аксессуаров бассейна. Ниже приведена таблица, отображающая количество соли, которое необходимо использовать для бассейна. Соль в бассейне постоянно используется повторно. Соль в бассейне удаляется только с водой, при сливе воды. Соль не  испаряется.

Таблица дозировки соли

| Размер бассейна |  |  | Вместимость воды (Из расчета 90% для каркасных бассейнов и 80% для овальных бассейнов и бассейнов Easy Set) |  | Количество соли, необходимое для начала |  | Количество соли, необходимое при низком уровне соли (код «91») |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Галлоны) | ( Литры) | (Фунты) | (Кг.) | (Фунты) | (Кг.) |
| СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРУГЛЫЙ БАССЕЙН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ | 457см х 91см |  | 3282 | 12422 | 80 | 35 | 20 | 10 |
|  | 457см х 107см |  | 3861 | 14614 | 100 | 45 | 20 | 10 |
|  | 457см х 122см |  | 4440 | 16805 | 110 | 50 | 30 | 15 |
|  | 488см х 122см |  | 5061 | 19156 | 125 | 55 | 30 | 15 |
|  | 488см х 132см |  | 5501 | 20821 | 135 | 60 | 30 | 15 |
|  | 549см х 122см |  | 6423 | 24311 | 160 | 75 | 40 | 20 |
|  | 549см х 132см |  | 6981 | 26423 | 175 | 80 | 40 | 20 |
|  | 732см х 122см |  | 11483 | 43462 | 290 | 130 | 75 | 35 |
|  | 732см х 132см |  | 12481 | 47241 | 310 | 140 | 85 | 40 |
| БАССЕЙН EASY SET | 457см х 91см |  | 2822 | 10681 | 65 | 30 | 20 | 10 |
|  | 457см х 107см |  | 3284 | 12430 | 80 | 35 | 20 | 10 |
|  | 457см х 122см |  | 3736 | 14141 | 95 | 45 | 20 | 10 |
|  | 488см х 107см |  | 3754 | 14209 | 95 | 45 | 20 | 10 |
|  | 488 см х 122см |  | 4273 | 16173 | 110 | 50 | 30 | 10 |
|  | 549см х 107см |  | 4786 | 18115 | 120 | 55 | 30 | 15 |
|  | 549см х 122см |  | 5455 | 20647 | 135 | 60 | 30 | 15 |
|  | 549см х 132см |  | 5894 | 22309 | 150 | 65 | 40 | 20 |
| ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН ULTRA | 549см х 274см х 132см |  | 4545 | 17203 | 115 | 50 | 30 | 15 |
|  | 732см х 366см х 132см |  | 8403 | 31805 | 210 | 95 | 60 | 30 |
|  | 975см х 488см х 132см |  | 14364 | 54368 | 365 | 165 | 95 | 45 |
| ОВАЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН | 610см x 366см x 122см |  | 4393 | 16628 | 110 | 50 | 30 | 15 |
|  | 732см х 366см х 122см |  | 5407 | 20465 | 135 | 60 | 35 | 15 |
|  | 853см х 366см х 122см |  | 6420 | 24300 | 150 | 70 | 40 | 20 |
| БАССЕЙН SEQUOIA SPIRIT | 508см х 124см |  | 5061 | 19156 | 125 | 55 | 30 | 15 |
|  | 549см х 135см |  | 6981 | 26423 | 175 | 80 | 40 | 20 |
| КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН ULTRA | 488см х 122см |  | 5061 | 19156 | 125 | 55 | 30 | 15 |
|  | 549см х 132см |  | 6981 | 26423 | 175 | 80 | 40 | 20 |
| БАССЕЙНЫ ДРУГИХ ФИРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 | 7500 | 50 | 20 | 10 | 5 |
|  |  |  | 4000 | 15000 | 100 | 45 | 25 | 15 |
|  |  |  | 6000 | 22500 | 150 | 65 | 40 | 20 |
|  |  |  | 8000 | 30000 | 200 | 90 | 55 | 25 |
|  |  |  | 10000 | 37500 | 250 | 110 | 70 | 30 |
|  |  |  | 12000 | 45500 | 300 | 135 | 80 | 35 |
|  |  |  | 14000 | 53000 | 350 | 160 | 95 | 45 |

Расчет соли для бассейнов других фирм

| Количество соли, необходимое для начала (Фунты) | Количество соли необходимое для начала (Кг.) | Количество соли, необходимое при низком уровне соли (Фунты) | Количество соли, необходимое при низком уровне соли (Кг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Вместимость воды (галлоны) x 0.025 | Вместимость воды (Литры) x 0.003 | Вместимость воды (Галлоны) x 0.0067 | Вместимость воды (Литры) x 0.0008 |

Таблица расчета времени применения Хлорогенератора

В данной таблице показан расчет времени необходимый для работы аппарата.

### БАССЕЙНЫ INTEX

| Размеры бассейнов |  | Вместимость воды (Из расчета 90% для каркасных бассейнов и 80% для овальных бассейнов и бассейнов Easy Set) |  | Время работы (часы) при различной температуре воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Галлоны) | (Литры) | 20-28°С (68 – 82°F) | 29-36°С (84 – 97°F) | 37-42°С (99 – 108°F) |
| КРУГЛЫЙ БАССЕЙН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ | 457см х 91см | 3282 | 12422 | 3 | 3 | 3 |
|  | 457см х 107см | 3861 | 14614 | 3 | 3 | 3 |
|  | 457см х 122см | 4440 | 16805 | 3 | 3 | 4 |
|  | 488см х 122см | 5061 | 19156 | 4 | 5 | 6 |
|  | 488см х 132см | 5501 | 20821 | 4 | 5 | 6 |
|  | 549см х 122см | 6423 | 24311 | 5 | 6 | 7 |
|  | 549см х 132см | 6981 | 26423 | 5 | 6 | 7 |
|  | 732см х 122см | 11483 | 43462 | 9 | 10 | 11 |
|  | 732см х 132см | 12481 | 47241 | 10 | 11 | 12 |
| БАССЕЙН EASY SET | 457см х 91см | 2822 | 10681 | 3 | 3 | 3 |
|  | 457см х 107см | 3284 | 12430 | 3 | 3 | 3 |
|  | 457см х 122см | 3736 | 14141 | 3 | 3 | 3 |
|  | 488см х 107см | 3754 | 14209 | 3 | 3 | 3 |
|  | 488 см х 122см | 4273 | 16173 | 3 | 3 | 4 |
|  | 549см х 107см | 4786 | 18115 | 4 | 5 | 6 |
|  | 549см х 122см | 5455 | 20647 | 4 | 5 | 6 |
|  | 549см х 132см | 5894 | 22309 | 5 | 6 | 7 |
| ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН ULTRA | 549см х 274см х 132см | 4545 | 17203 | 4 | 5 | 6 |
|  | 732см х 366см х 122см | 7757 | 29359 | 6 | 7 | 8 |
|  | 732см х 366см х 132см | 8403 | 31805 | 6 | 7 | 8 |
|  | 975см х 488см х 132см | 14364 | 54368 | 11 | 12 | 12 |
| ОВАЛЬНЫЙ КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН | 610см x 366см x 122см | 4393 | 16628 | 4 | 5 | 6 |
|  | 732см х 366см х 122см | 5407 | 20465 | 4 | 5 | 6 |
|  | 853см х 366см х 122см | 6420 | 24300 | 5 | 6 | 7 |
| БАССЕЙН SEQUOIA SPIRIT | 508см х 124см | 5061 | 19156 | 4 | 5 | 6 |
|  | 549см х 135см | 6981 | 26423 | 5 | 6 | 7 |
| КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН ULTRA | 488см х 122см | 5061 | 19156 | 4 | 5 | 6 |
|  | 549см х 132см | 6981 | 26423 | 5 | 6 | 7 |

БАССЕЙНЫ ДРУГИХ ФИРМ

| Вместимость воды |  | Время работы (часы) при различной температуре воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Галлоны) | (Литры) | 20-28°С (68 – 82°F) | 29-36°С (84 – 97°F) | 37-42°С (99 – 108°F) |
| 2000 | 7500 | 2 | 2 | 3 |
| 4000 | 15000 | 3 | 3 | 3 |
| 6000 | 22500 | 5 | 5 | 7 |
| 8000 | 30000 | 6 | 7 | 8 |
| 10000 | 37500 | 8 | 9 | 10 |
| 12000 | 45500 | 10 | 11 | 12 |
| 14000 | 53000 | 11 | 12 | 12 |

Инструкция по применению

Перед включением Хлоргенератора необходимо растворить соль в бассейне. Перед включением убедитесь, что:

- Фильтр-насос и хлорогенератор подключены к Заземленному источнику тока.

- Фильтр-насос должен проработать вхолостую несколько минут (это поможет очистить шланги от мусора и воздушных пробок)

- В шлангах не должно остаться воздуха

- Подключите шнур питания хлорогенератора  к розетке. Фильтр-насос в это время должен работать. На дисплее электронного управляющего блока загорится зеленый индикатор и высветится код «88», показывающий, что аппарат находится в режиме готовности.

- Разблокируйте клавиши контроля:

Нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу , пока не услышите короткий гудок, потом нажмите и удерживайте 2 секунды клавишу  , пока не услышите второй гудок, затем на дисплее загорится “00”.

Эта процедура разблокирует клавиши контроля.

- Установите время работы Хлорогенератора:

Для увеличения часов работы аппарата, нажмите кнопку , для уменьшения – кнопку.

Сверьтесь с «Таблицей расчета времени использования», чтобы выяснить, исходя из вашего типа бассейна, сколько времени должен работать прибор. Для установки нужного времени нажмите , если набрали случайно большую цифру, нажмите . Встроенный таймер будет теперь включать аппарат каждый день в выбранное время и работать столько часов, сколько было заложено в программу (от 1 до 12 часов за один цикл).

ВНИМАНИЕ: Хлорогенератор не будет работать, если насос для фильтрации воды отключен.

- Блокировка клавиш контроля:

Установив нужное время работы аппарата, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку , пока не услышите длинный сигнал, затем нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку , пока не услышите второй длинный сигнал. На контрольной панели загорится зеленый индикатор, который показывает, что хлорогенератор начал вырабатывать хлор. С помощью блокировки клавиш вы защищаете программу от несанкционированного изменения времени работы аппарата.

ВНИМАНИЕ: Если вы забудете заблокировать клавиши, через 1 минуту система сделает это автоматически и начнет работу.

- Часы работы аппарата могут быть изменены по желанию. Следуйте пунктам  2 – 4.

- Цифры на дисплее будут убывать в процессе работы аппарата. Дисплей показывает, сколько времени осталось аппарату до завершения ежедневного цикла.

- Как только закончится время работы аппарата, на индикаторной панели загорится индикатор “SLEEP”. Система снова перейдет в режим ожидания, на дисплее появится код «93». Система автоматически включится в следующий раз через 24 часа для продолжения  выработки хлора.

- Если хлорогенератор не работает больше одного часа, индикаторное табло СИД очистится (Режим Экономии Энергии), ожидая следующего включения аппарата. Для того, чтобы увидеть последний код СИД, нужно нажать одну из двух кнопок ( или ).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Всегда используйте индикаторные полоски для проверки химического состава воды перед использованием бассейна. Стандартные индикаторные полоски определят уровень хлора в воде. Если уровень хлора слишком велик, подождите пока он не уменьшится до 1-3 частиц на миллион. После этого можете пользоваться бассейном или снова включить хлорогенератор.

ВНИМАНИЕ: Не используйте бассейн, если содержание хлора больше 3 частиц на миллион. Не используйте хлорогенератор, когда в бассейне находятся люди.

- При интенсивном использовании бассейна и более высоких температурах может увеличиться расход хлора (и увеличится время работы аппарата).

- При отключении аппарата из сети или при выключении общего энергопитания, время работы необходимо устанавливать заново.

Код тревоги и таблица кодов СИД

Коды тревоги

Выработка хлора аппаратом прекратится, если будет обнаружен «Слабый напор воды», «Низкий уровень соли» или «Высокий уровень соли». Если какое-либо из этих состояний будет зафиксировано аппаратом, то включится сигнал тревоги, который покажет, что выработка хлора приостановлена. Звуковой сигнал будет звучать, а индикаторный код (см. ниже) высвечиваться в течение 1 часа. По истечении одного часа сигнал перестанет звучать, индикаторный код погаснет, а аппарат автоматически выключится. Если это произойдет, тогда нажмите одну из кнопок ( or ), чтобы посмотреть какой код высветился. Выключите  прибор и следуйте инструкциям приведенным ниже. Когда устраните проблему, снова запустите хлорогенератор и следуйте «Инструкциям по применению».

| Код | Причина | Исправление неполадок | Сигнал индикатора | Звуковой сигнал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слабый напор воды или совсем нет напора | 1. Засорена линия тока воды | * Убедитесь, что поршневые клапаны открыты (если имеются) *Убедитесь, что картридж для фильтра, сеточные фильтры не забиты мусором. См. «Содержание и уход» * Освободите линию тока воды от воздушных пробок. См. «Инструкцию по применению фильтр-насоса» | Да |  | Да |
|  | 2. Неправильное положение шлангов спуска и приема воды | * Проверьте направление воды в шлангах выпуска и приема воды. Поменяйте местами шланги, если необходимо. См. «Инструкцию по установке» |  |  |  |
|  | 3. Накипь на датчике расхода | * Проверьте датчик расхода на наличие накипи. Очистите, если необходимо. См. «Содержание и Уход» |  |  |  |
|  | 4. Плохо закреплен шнур датчика расхода | * Проверьте, хорошо ли закреплен шнур датчика расхода, правильно ли он подсоединен. Хорошо подсоедините датчик расхода к гнезду |  |  |  |
|  | 5. Поврежден датчик расхода | * За рекомендациями обращайтесь в Сервисный Центр Intex. Замените датчик, если необходимо. |  |  |  |
| Низкий уровень соли |  |  |  |  |  |
|  | 1. Грязь или накипь на титановых платах | * Снимите электролитическую ячейку для проверки, очистите ее, если необходимо. См. «Содержание и Уход» | Да |  | Да |
|  | 2. Низкий уровень соли / Нет соли | * Добавьте соль. См. «Количество соли и объем воды в бассейне» |  |  |  |
|  | 3. Плохо закреплен шнур электролитической ячейки | * Проверьте, хорошо ли закреплен шнур датчика расхода, правильно ли он подсоединен. Хорошо подсоедините шнур к гнезду |  |  |  |
|  | 4. Возможное повреждение электролитической ячейки | * За рекомендациями обращайтесь в Сервисный Центр Intex. Замените ячейку, если необходимо. |  |  |  |
| Высокий уровень соли | 1. Высокий уровень соли | *Частично спустите воду в бассейне и наполните свежей водой. См. «Количество соли и объем воды в бассейне» | Да |  | Да |
|  | 2. Возможное повреждение электролитической ячейки | * За рекомендациями обращайтесь в Сервисный Центр Intex. Замените ячейку, если необходимо. |  |  |  |

Таблица кодов СИД

| Код СИД | Определение |
| --- | --- |
| 88 | Режим Готовности (к работе) |
| 00 | Отсутствие запрограммированных рабочих часов |
| 01 | Минимум запрограммированных рабочих часов (1 час до окончания работы аппарата) |
| 02 | Запрограммированные рабочие часы (2 часа до окончания работы аппарата) |
| 03 | Запрограммированные рабочие часы (3 часа до окончания работы аппарата) |
| 04 | Запрограммированные рабочие часы (4 часа до окончания работы аппарата) |
| 05 | Запрограммированные рабочие часы (5 часов до окончания работы аппарата) |
| 06 | Запрограммированные рабочие часы (6 часов до окончания работы аппарата) |
| 07 | Запрограммированные рабочие часы (7 часов до окончания работы аппарата) |
| 08 | Запрограммированные рабочие часы (8 часов до окончания работы аппарата) |
| 09 | Запрограммированные рабочие часы (9 часов до окончания работы аппарата) |
| 10 | Запрограммированные рабочие часы (10 часов до окончания работы аппарата) |
| 11 | Запрограммированные рабочие часы (11 часов до окончания работы аппарата) |
| 12 | Максимум запрограммированных рабочих часов (12 часов до окончания работы аппарата) |
| 90 | Код тревоги (Слабый напор воды/отсутствует напор воды) |
| 91 | Код тревоги (Низкий уровень соли) |
| 92 | Код тревоги (Высокий уровень соли) |
| 93 | Режим готовности (Рабочий процесс завершен) |
| 94 | Режим готовности (Не запрограммировано время работы) |
| “ПУСТАЯ ПАНЕЛЬ” | Аппарат не подключен к электросети или находится в «Режиме Экономии Энергии» |

Содержание и уход

ВНИМАНИЕ: Всегда отсоединяйте электрический шнур от сети перед тем, как начинать чистку аппарата. Закрывайте плунжерные клапаны или установите пробки в отверстия для сетчатого фильтра, чтобы избежать утечки воды. После того, как закончите чистку аппарата, включите электрический шнур обратно в сеть, откройте поршневые клапаны и уберите пробки с отверстий для сетчатого фильтра.

Чистка Датчика расхода воды

1.  Счетчик с датчика расхода (11) можно откручивать движением против часовой стрелки и перемещать его на изоляционную трубку датчика расхода (15). См. «Список деталей».

2.  Если на датчике расхода имеются отложения или налет, промойте его, используя садовый шланг.

Выемка

Соединительная петля

Фиксирующая петля

3.  Если после промывания под сильной струей воды остался налет, для очистки поверхности и фиксирующей петли (в случае ее загрязнения) используйте пластмассовую щетку, а не металлическую.

4.  После того как вы осмотрели и очистили датчик расхода, соедините выемку на датчике расхода с   соединительной петлей на изоляционной трубке, поверните кольцо по направлению часовой стрелки, затягивая датчик обратно на его место. Не затягивайте слишком сильно.

Чистка Электролитической ячейки

Электролитическая ячейка (05CG-01) имеет функцию самоочищения, встроенную в программу электронного контроля. В большинстве случаев происходит оптимальное самоочищение электролитической ячейки. Если  вода в бассейне жесткая (высокое содержание минералов), ячейку необходимо периодически очищать вручную. При очистке соблюдайте следующие инструкции. Чтобы сохранить максимальную эффективность работы, рекомендуется открывать и осматривать электролитическую ячейку (13) и фильтровочную сетку (05CG-08) каждый месяц.

Чистка и осмотр:

- Выключите прибор, выньте шнур питания из розетки

- Поверните вентиль  клапана плунжера против часовой стрелки, нажмите на нее до упора и затем поворачивайте по направлению часовой стрелки до тех пор, пока выемка не встанет в положение «0/1». Повторите то же самое со вторым  клапаном плунжера. Это предотвратит вытекание воды из бассейна.

- Отсоедините шланг, возвращающий воду в бассейн от хлорогенератора. Отсоедините угловую соединительную трубку (17)  и изоляционную трубку датчика расхода (15) от насоса с фильтром.

Содержание и уход (продолжение)

- Проверьте фильтровочную сетку (05CG-08), если на ней есть налет, ее необходимо снять  и промыть под струей воды.

Титановые платы

5. Проверьте  электролитическую ячейку (05CG-01) на наличие осадка (светлые твердые или хлопьевидные отложения) на титановой пластине. Если нет никаких отложений или осадка, установите фильтровочную сетку (05CG-08), ячейку и шланг обратно.

6. .  Если на титановой пластине есть отложения и осадок, воспользуйтесь садовым шлангом и попытайтесь сильным напором смыть все с нее. Направляйте напор воды в противоположное отверстие от водоприемника, чтобы избежать повреждения датчика расхода. Не используйте металлические предметы для чистки, они могут повредить платы. Обратите внимание, что образование налета на ячейке указывает на повышенное содержание кальция в бассейне. Если вы не снизите уровень его содержания, вам придется часто осматривать и чистить ячейку. Чтобы избежать этого, придерживайтесь рекомендуемого химического состава в бассейне. См.  «Содержание и уход за бассейном и Химический состав»

7.  Если осадок не смылся с пластины, тогда отсоедините ячейку от основы, открутив 2 винта  (10 ). Отсоедините датчик расхода от верхней части ячейки и отключите электролитическую ячейку. Поместите ячейку в горячую воду с добавлением моющих средств на 2-3 часа и затем промойте используя шланг, под хорошим напором воды.

8.  Заново подключите электролитическую ячейку, повторяя пункты  3, 4, 5 и 7.(Заново установите время работы хлорогенератора.)

INTEX Индикаторные полоски, для определения 3 компонентов

Тестирующие полоски могут одновременно определить  уровень содержания  «хлора», «рН», «щелочи».

Инструкция и использование:

- Опустите полностью полоску в воду и немедленно вытащите ее.

- Подождите 15 секунд (не стряхивайте с полоски остатки воды).

- Сравните уровень содержания хлора, рН и щелочи с цветовой гаммой таблицы,

входящей в комплект. При необходимости, произведите очистку воды в бассейне. Важно соблюдать специфику тестирования воды. Внимательно прочитайте инструкцию и соблюдайте ее.

Уход за бассейном и определение химического состава воды

| Рекомендуемый химический состав воды в таблице |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальное содержание | Идеальное содержание | Максимальное содержание |
| Чистый хлор | 0 | 1.0 – 3.0 | 3.0 |
| Смешанный хлор | 0 | 0 | 0.2 |
| pH | 7.2 | 7.4 – 7.6 | 7.8 |
| Щелочь | 100 | 100 – 140 | 140 |
| Кальциевая жесткость | 150 | 200 – 400 | 500 – 1000 |
| Стабилизатор (кислота) | 10 | 30 – 50 | 150 |

| Чистый хлор - | это хлорный остаток в воде бассейна. |
| --- | --- |
| Смешанный хлор - | образуется при взаимодействии чистого хлора с аммиаком. В результате, при повышенном содержании – Сильный запах хлора, раздражение глаз. |
| pH - | его важность заключается в том, что он показывает кислотность или щелочность раствора. В результате, при низком содержании возможна коррозия металла, раздражение глаз и кожи, нарушение щелочного баланса. В результате, при повышенном содержании возможно образование осадка, мутная вода, плохая фильтрация, раздражение слизистой оболочки глаз и кожи, неэффективность хлора |
| Щелочь - | указывает на степень устойчивости воды к изменению уровня рН. Она определяет скорость и легкость изменения рН. Итак, перед тем как проверить уровень содержания рН, проверьте уровень щелочи. В результате, при пониженном содержании возможна коррозия металла, раздражение слизистой оболочки глаз и кожи. Низкое содержание щелочи повлияет на непостоянность рН. Добавление каких-либо других химических элементов повлияет на уровень содержания рН. В результате, при повышенном содержании возможно образование осадка, мутная вода, раздражение слизистой оболочки глаз и кожи, неэффективность хлора. |
| Кальциевая жесткость- | влияет на количество содержания кальция и магния в воде. В результате, при повышенном содержании – образуется осадок и вода становится мутной. |
| Стабилизатор (кислота)- | стабилизаторы продлевают действие хлора в бассейне. |

- Не добавляйте химические вещества непосредственно к электролитической ячейке. Это может повредить ее.

- Если уровень соли и хлора будет постоянно превышать рекомендуемый, это можеит привести к коррозии оборудования.

- Проверяйте срок годности индикаторных полосок. Если они просрочены, результаты проверки могут оказаться неточными.

Руководство по исправлению неполадок

| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| МОТОР ФИЛЬТРА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ | - Не включен в сеть - Необходимо проверить предохранитель - Повреждение в цепи | - аппарат необходимо включить к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи (ЗВЦ) или устройством остаточного тока (УОТ). -снова включите автоматический выключатель. Если он не срабатывает, то возможно сеть нарушена, выключите прибор и вызовите электрика. -Мотор перегрелся и автоматически выключился. Дайте ему остыть. |
| ФИЛЬТР НЕ ОЧИЩАЕТ ВОДУ | - нарушен уровень pH или хлора воды. - загрязнен картридж - картридж поврежден - слишком грязная вода в бассейне - сетчатый фильтр не пропускает воду. | -восстановите уровень pH и хлора в воде. Проконсультируйтесь со специалистами. - почистите или замените картридж -проверьте картридж, если необходимо, замените. -включайте насос-фильтр на более длительно время. -почистите сетчатый фильтр на стенке бассейна. |
| НАСОС НЕ ФИЛЬТРУЕТ ВОДУ ИЛИ НАПОР ВОДЫ СЛИШКОМ СЛАБЫЙ | - отверстие выпуска воды засорено - в шлангах есть воздух - отложения на картридже - слишком грязная вода в бассейне - осадок на картридже | -проверьте, нет ли засоров в отверстии, выпускающем воду из бассейна. -затяните потуже гайки, проверьте шланги и уровень воды в бассейне. -замените картридж -чаще чистите картридж -прочистите клапан плунжера -установите вентиль клапана вертикально. |
| НАСОС НЕ РАБОТАЕТ | - низкий уровень воды - отверстие с сетчатым фильтром закрыто пробкой. - воздух в шлангах - поврежден мотор или смяты лопасти. - воздух в насосе | -наполните бассейн водой до необходимого уровня. -прочистите сетчатый фильтр. - затяните потуже гайки, проверьте шланги -проверьте, нет ли внутри насоса веток и листьев. - установите вентиль клапана вертикально. |
| ЧЕРЕЗ КРЫШКУ НАСОСА СОЧИТСЯ ВОДА | - отсутствует прокладка крышки насоса с фильтром - крышка не закручена - картридж грязный | -снимите крышку и проверьте наличие прокладки. -закрутите крышку (вручную) -почистите или замените картридж. |
| ВОДА СОЧИТСЯ ЧЕРЕЗ ШЛАНГ | - гайки, закрепляющие шланг | - затяните туже гайки шланга |

Руководство по устранению неполадок (продолжение)

| НЕПОЛАДКА | ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| ВОЗДУШНЫЕ ПРОБКИ | -в насосе и впускном шланге есть воздух - шланги присоединены неправильно | - откройте клапаны выпуска воздуха, поднимайте и опускайте шланг до тех пор пока по нему не побежит вода и не просочиться через выпускные клапаны, закройте клапаны. - выход на бассейне, который находится ниже соединяет с впускным отверстием насоса фильтра, выход на бассейне, находящийся выше соединяется шлангом с выпускным отверстием насоса фильтра. |
| НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ХЛОРА | - Недостаточное количество часов работы аппарата по производству хлора.. - Недостаточное количество соли в воде (менее 2000). - Понижение уровня хлора из-за сильного воздействия солнечных лучей. - Загрязнение электролитической ячейки | - Необходимо увеличить время работы аппарата по производству хлора в день. См.» Инструкцию по применению» - Проверьте уровень содержания соли и при необходимости добавьте ее. См. «Количество соли и объем воды в бассейне». - Если не пользуетесь бассейном, накрывайте его покрывалом для бассейна. - Достаньте и осмотрите ячейку, при необходимости очистите ее. См. « Содержание и уход». |
| БЕЛЫЕ ХЛОПЬЯ В ВОДЕ | - Высокое содержание кальция в воде бассейна | - Выпустите 20-25% воды из бассейна и наберите заново, чтобы понизить уровень содержания кальция. Внимательно осмотрите электролитическую ячейку и вымойте ее при необходимости. |
| ОТСУТСТВИЕ СВЕТОДИОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА | -экономичный режим питания - нет соли - Отсутствие электроснабжения. -шнур электролитической ячейки не закреплен - Перегорел предохранитель. - Повреждение индикатора. | -нажмите любую из кнопок ( or ),чтобы посмотреть последний код СИД - добавьте соли. См. «Количество соли и объем воды в бассейне». - Проверьте, хорошо ли закреплен шнур питания и правильно ли он подсоединен. - Проверьте, хорошо ли закреплен шнур питания и правильно ли он подсоединен. |

Руководство по устранению неполадок (продолжение)

| ПАНЕЛЬ КОДОВ СИД | НЕПОЛАДКА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Панель кодов СИД и код тревоги (ВНИМАНИЕ: Всегда выключайте перед чисткой и текущим ремонтом). |  |  |
| КОД 90 | 1. Блокировка циркуляции воздуха | - Проверьте, открыты ли клапаны плунжера. - Убедитесь, что картридж фильтра, ячейка и фильтровочная сетка находятся в чистоте. См. « Инструкцию по применению». - Выпустите весь оставшийся воздух. См. «Инструкцию к насосу». |
|  | 2. Неправильная установка шлангов для того, чтобы набрать и спустить воду. | - Проверьте направление воды в шлангах и при необходимости поменяйте их местами. См. « Инструкцию по сборке». |
|  | 3. Загрязнение датчика расхода. | - Убедитесь в чистоте датчика расхода (фиксирующей петли). См. «Содержание и уход» |
|  | 4. Электрошнур датчика расхода плохо закреплен | - Проверьте, хорошо ли закреплен электрошнур датчика расхода и правильно ли он подключен.. |
|  | 5. Повреждение датчика расхода. | - Свяжитесь с сервисным центром Intex, чтобы заменить его. |
| КОД 91 | 1.Повреждение электрошнура электролитической ячейки. | - Проверьте, не поврежден ли электрошнур ячейки и правильно ли он подсоединен. Убедитесь, что электрошнур ячейки включен в сеть. |
|  | 2. Загрязнение ячейки | - Вытащите электролитическую ячейку и очистите ее при необходимости. См. «Содержание и уход». |
|  | 3. Низкий уровень содержания соли. | - Добавьте соль. См. «Количество соли и объем воды в бассейне». |
|  | 4.Возможное повреждение электролитической ячейки | - Свяжитесь с Сервисным центром Intex. Замените ячейку, если это необходимо. |
| КОД 92 | 1. Высокий уровень содержания соли. | - Выпустите часть воды, и наполните бассейн свежей водой. См. «Количество соли и объем воды в бассейне». |
|  | 2. Возможное повреждение электролитической ячейки. | - За рекомендациями свяжитесь с Сервисным центром Intex. |